Fisa tehnica nr. 81

| Ansamblu Mobilier STIAM6 - Masa |  |
| --- | --- |
| Caracteristici | Specificații minimale |
| Descriere | # Unitate de lucru pentru laboratoare smart ce va asigura 6 posturi de lucru cu structura metalica la baza, dotata cu sisteme de cablare locala si pe picior. Unitatea de lucru va avea dimensiuni minime de 2050 x 1200 x h 700 mm. Materiale: structura metalica ce se va realiza din teava patrata otel de minim 30x30x2 mm si teava metalica de minim 20x20x2 mm, vopsita in camp electrostatic nuanta RAL 9005 texturat, cu blat din PAL alb, gri sau silver de 36 mm cantuit perimetral cu cant negru din pvc. Unitatea de lucru va include 2 blocuri de prize incastrabile dreptunghiulare cu minim 3 prize Schuko per bloc. Unitatile vor fi achizitionate cu posibilitate de reciclare, cu impact minim asupra mediului inconjurator. . # Masa trebuie sa fie certificata pentru institutii de invatamant conform SR EN 1729-1:2016; SR EN 1729-2+A1:2016 |